山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三烧烟气超低排放改造项目

竣工环境保护验收意见

2021年5月26日山西太钢不锈钢股份有限公司能源环保部在太原市组织召开“山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三烧烟气超低排放改造项目竣工环境保护验收会”，参加会议的有山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂、项目验收报告编制、环保设施设计和施工单位山西太钢工程技术有限公司、验收监测单位山西太钢环境监测有限公司、监理单位山西震益工程监理有限公司、环评单位北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司的代表以及应邀参会的环保技术专家（名单附后）。

山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂根据“山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三烧烟气超低排放改造项目竣工环境保护验收监测报告表”并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三烧烟气超低排放改造项目环境影响评价报告表》和太原市环境保护局尖草坪分局并环尖审批[2019]第09号文“关于山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三烧烟气超低排放改造项目环境影响报告表的批复”等要求对本项目进行验收。

与会人员认真审阅了“山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三烧烟气超低排放改造项目竣工环境保护验收监测报告表”汇报材料，听取了建设单位、编制单位关于焦炉烟道气脱硫脱硝项目建设情况的汇报，现场检查了工程污染防治设施的建设、运行以及规章制度建立情况。经过认真讨论，形成环保验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：项目位于山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂厂区内，项目布置在炼铁厂现有三烧烧结机西侧，地理坐标为东经112°31'57.54"，北纬37°56'38.41"。

建设性质：技改。

建设规模：对炼铁厂3#450m2烧结机烟气治理设施进行超低排放改造，烟气处理量为1440000Nm³/h。

建设内容：在现有炼铁厂3#450m2烧结机净化活性炭装置基础上并联扩建3个吸附单元及SCR脱硝装置，具体建设内容见表1。

表1  项目组成及主要建设内容、实际建设情况一览表

| 建设单元 |  | 环评建设内容 | 本项目建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 吸附系统 | 3个吸附塔单元，以并联方式接入现有活性炭装置 | 新建3个吸附塔单元，以并联方式接入现有活性炭装置 |
|  | 解吸系统 | 1个解吸塔，包括活性炭加热及冷却工序；1台热风炉气源为焦炉煤气，为解吸系统提供热风 | 1个解吸塔，包括活性炭加热及冷却工序；1台热风炉气源为焦炉煤气，为解吸系统提供热风 |
|  | 活性炭 补给系统 | 包括活性炭新料补给工序、活性炭筛分工序 | 新建容积为80t的活性炭储罐用于活性炭补给、配备活性炭筛分设备 |
|  | SCR 脱硝系统 | 设置1个SCR反应塔 | 新建1个SCR反应塔 （原有工程烟气经吸附塔处理后，也接入本SCR系统） |
|  | 热风系统 | 配置3台热风炉。2台热风炉气源为高炉煤气，为SCR脱硝系统提供热风 | 为SCR脱硝系统两个单元分别配置1台热风炉，气源为高炉煤气，为SCR脱硝系统提供热风 |
|  | 制酸系统 | 富硫烟气依托原有制酸系统处理 | 富硫烟气已接入原有制酸系统处理， |
| 公用 工程 | 高炉煤气 | 依托原有工程高炉 煤气管网 | 已接入原有工程高炉煤气管网 |
|  | 焦炉煤气 | 依托原有工程焦炉煤气管网 | 已接入原有工程焦炉煤气管网 |
|  | 氨气系统 | 依托原有工程氨站 | 已接入原有工程氨站 |
|  | 供电 | 依托厂区供电系统 | 已接入厂区供电系统 |
| 环保 工程 | 活性炭储存筛分除尘 | 上料和筛分设置2个集气罩+1套袋式除尘器。 | 新增活性炭系统上料和筛分设置2个集气罩+1套袋式除尘器。 |
|  | 固体废物 | 产生的除尘灰掺入烧结原料中进行烧结处理；废活性炭掺入电煤燃烧；废催化剂属于危险固废，不在厂区内存放，定期更换、统一收集后由厂家回收 | 产生的除尘灰掺入烧结原料中进行烧结处理；废活性炭掺入电煤燃烧；废催化剂属于危险固废，不在厂区内存放，定期更换、统一收集后由厂家回收 |
|  | 噪声 | 选择低噪声设备、基础减振 | 选择低噪声设备、基础减振 |

（二）建设过程及环保审批情况

2019年6 月17日太原市尖草坪区工业和信息化局以草坪经信备字﹝2019﹞15号《山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三烧烟气超低排放改造项目备案》同意项目备案。

2019年6月山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂委托北京万澈环境科学与工程技术有限公司编制完成了《山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三烧烟气超低排放改造项目环境影响报告表》。2019年7月4日太原市环境保护局尖草坪分局以并环尖审批﹝2019〕第09号文《关于<山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三烧烟气超低排放改造项目环境影响报告表>的批复》对本项目环境影响评价文件进行了批复。

山西太钢不锈钢股份有限公司于2020年10月30日申领了排污许可证，许可证编号91140000701011888X001P。

本项目于2019年7月开工建设，工程于2019年12月至2020年4月进行调试。

建设项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

目前，山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三烧烧结机烟气治理超低排放改造项目已建成并投入使用，主要设备及环保设施运行正常，具备环保设施竣工验收的条件。

（三）投资情况

项目实际总投资13347万元，环保投资额为13347万元，环保投资占总投资额的100%。

（四）验收范围

本次验收范围：山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三烧烧结机烟气治理超低排放改造的全部内容。

- 二、工程变动情况

经现场检查项目无变动情况。

- 三、环境保护设施建设情况

环评提出的污染治理措施落实情况参见表1 环保工程部分。环评批复提出的污染治理措施落实情况见表2。

| 表2 环评批复提出的污染治理措施落实情况一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 环评批复要求 | 实际情况 | 落实情况 |
| 1、项目位于山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三烧西侧，总投资16126.5219万元，全部为环保投资，项目建设内容为新建1套吸附系统（3个吸附塔单元），与原有的6个吸附塔单元并联，对烧结烟气进行分流处理，处理后的烟气汇合，进入新建的SCR脱硝系统，然后经200米高主排放系统排放。建设内容包括吸附系统、解吸系统、活性炭补给系统、SCR脱硝系统、氨气系统、热风系统、除尘系统、制酸系统等。项目在认真落实报告表及其批复规定的各项环境保护措施的基础上，从环保角度建设可行。如建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 | 项目位于山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三烧西侧，总投资13347万元（不含税），全部为环保投资，项目建设内容为新建1套吸附系统（3个吸附塔单元），与原有的6个吸附塔单元并联，对烧结烟气进行分流处理，处理后的烟气汇合，进入新建的SCR脱硝系统，然后经200米高主排放系统排放，建设内容包括吸附系统、解吸系统、活性炭补给系统、SCR脱硝系统、氨气系统（依托原有工程氨站）、热风系统、除尘系统、制酸系统（依托原有制酸系统）等。 | 已落实 |
| 2、同意环评提出的施工期间环境保护措施，施工过程要严格按照《关于进一步加强建筑施工工地环境保护管理的通知》（并环发[2010]18号）和《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等环境保护要求，施工期间做好扬尘污染防治工作；施工产生废水进入太钢污水管网处理系统进行处理；弃土（渣）要严格按照渣土管理部门要求进行合理处置。 | 施工过程严格按照《关于进一步加强建筑施工工地环境保护管理的通知》（并环发[2010]18号）和《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等环境保护要求，施工期间扬尘污染防治工作到位；施工产生废水已进入太钢污水管网处理系统进行处理；弃土（渣）严格按照渣土管理部门要求进行合理处置。 | 已落实 |
| 3、（1）要认真落实大气污染防止措施。项目生产过程中活性炭系统产生的颗粒物经2个集气罩收集后进入1套带式除尘器处理；烧结烟气采取活性炭干法脱硫除尘器+SCR脱硝装置，并安装在线监测系统，污染物排放执行《关于推进执行实施钢铁行业超低排放的意见》环大气（2019）35号中的大气污染排放浓度限值及《恶臭污染排放标准》（GB14554-1993）二级标准。 （2）要认真落实噪声污染防止措施。风机、空压机、振动筛等产噪设备选择低噪设备、厂房隔声、基础减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348- 2008)表1中3类噪声排放限值，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。 （3）除尘系统除尘灰掺入烧结原料中进行烧结处理；废活性炭掺入电煤进行燃烧处理；脱硝系统产生的废催化剂属于危险固废，在更换时由厂家回收，不在厂区存放，满足《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年修改单要求。 | （1）项目生产过程中活性炭系统产生的颗粒物经2个集气罩收集后进入1套袋式除尘器处理；烧结烟气采取活性炭干法脱硫除尘器+SCR脱硝装置，并安装在线监测系统，颗粒物排放浓度范围在1.4-2.5mg/Nm³，满足《《关于推进执行实施钢铁行业超低排放的意见》环大气（2019）35号中的大气污染排放浓度限值及《恶臭污染排放标准》（GB14554-1993）二级标准。 （2）风机、空压机、振动筛等产噪设备均选择了低噪设备、设备基础减震等措施，10个监测点位噪声监测结果为昼间：61.0-63.5dB（A），夜间：51.1-53.6B（A）满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，均达标。 （3）除尘系统除尘灰和废活性炭掺入电煤进行燃烧处理；脱硝系统产生的废催化剂属于危险固废，在更换时由厂家回收，不在厂区存放，满足《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年修改单要求。 | 基本落实 |
| 4、项目位于兰村泉域一级保护区范围内，根据《太原市兰村泉域水资源保护条例》的相关规定，你单位应按照水务部门提出的有关要求和意见执行。 （1）项目施工废水应收集处理后全部回用，不得外排；生活废水经收集后排入太钢生产废水处理站集中处理；生活污水经收集后排入太钢生活污水站集中处理。建筑垃圾送当地环卫部门指定填埋场处置；固体废物应全部回收利用；危废交由资质单位回收处理；生活垃圾交由当地环卫部门统一处置。 （2）你单位对储灰仓、废催化剂存放处、废污水管沟、垃圾堆存储区域进行严格的防渗处理，防渗层渗透系数应不大于1.0X10-12cm/s。 （3）你单位应严格执行有关水资源保护方面的法律、法规及规范、规程，加强水资源保护工作，落实各项水资源保护措施，接受区水行政主管部门的监督检查。 | 项目位于兰村泉域一级保护区范围内，根据《太原市兰村泉域水资源保护条例》的相关规定，你单位应按照水务部门提出的有关要求和意见执行。 （1）项目施工废水应收集处理后全部回用，不得外排；生活废水经收集后排入太钢生产废水处理站集中处理；生活污水经收集后排入太钢生活污水站集中处理。建筑垃圾送当地环卫部门指定填埋场处置；固体废物应全部回收利用；危废交由资质单位回收处理；生活垃圾交由当地环卫部门统一处置。 （2）对储灰仓、废催化剂存放处、废污水管沟、垃圾堆存储区域进行严格的防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0X10-12cm/s。 （3）严格执行有关水资源保护方面的法律、法规及规范、规程，加强水资源保护工作，落实各项水资源保护措施，接受区水行政主管部门的监督检查。 | 已落实 |

- 四、环境保护设施调试效果

山西太钢环境监测有限公司于2020年12月20-21日、2020年12月27-28日组织监测人员对该项目进行了竣工环境保护验收监测，出具了太钢环境监测（气）2021﹝验﹞第0002号监测报告。验收监测期间，生产运行负荷91.4-92.9%之间，满足环保竣工验收负荷≥75%工况验收监测要求。监测结果如下：

（一）大气污染物监测结果

1、炼铁厂烧结机主排气口大气污染物监测结果

根据2020年12月20-21日对炼铁厂烧结机主排气口净化系统出口大气污染物监测结果：颗粒物排放浓度在5.2-6.0mg/m³之间、SO2排放浓度在14-20mg/m³之间、 NOx排放浓度在24-31mg/m³之间，满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气﹝2019﹞35号）附件2《钢铁企业超低排放指标限值》中颗粒物排放浓度＜10mg/m3、NOx排放浓度＜35mg/m3、SO2排放浓度＜50mg/m3的要求；氨逃逸排放浓度在1.17-1.53 mg/m3之间，满足《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（晋政办发﹝2020﹞17号）中SCR工艺脱硝设施氨逃逸指标在2.5mg/m³以内的要求。本次监测6次，达标6次，达标率100%。

2、活性炭除尘排放口颗粒物监测结果

根据2020年12月20-21日对活性炭除尘排放口颗粒物监测结果：颗粒物排放浓度范围在1.2-2.5mg/m³之间，满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气﹝2019﹞35号）附件2《钢铁企业超低排放指标限值》出口颗粒物<10 mg/m³。本次监测6次，达标6次，达标率100%。

3、无组织废气监测结果

根据2020年12月20-21日对厂界无组织氨排放监测结果：氨监控浓度最大值为0.583mg/m³，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准（氨<1.5 mg/m³）的限值要求。本次监测6次，达标6次，达标率100%。

（二）厂界噪声监测结果

根据2020年12月27-28日对10个厂界噪声的监测结果：昼间等效声级在61.0-63.5dB（A）之间，夜间等效声级在51.1-53.6dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）限值要求。本次昼、夜间各监测2次，达标2次，达标率100%。

（三）污染物排放总量

根据2020年12月20-21日山西太钢环境监测有限公司对三烧烧结机烧结烟气（包括活性炭除尘排放口）大气污染物监测结果估算的大气污染物排放量为：颗粒物64.29t/a、SO2158.50t/a和NOx349.53t/a。较改造前颗粒物削减量为417.51t/a，SO2削减量为721.906t/a，NOx削减量为2906.318t/a，完成了本次总量减排（颗粒物减排356.51t/a，SO2减排450.956t/a，NOx减排2642.411t/a）任务。

（四）固体废物

本工程除尘系统除尘灰+废活性炭掺入电煤进行燃烧处理；废催化剂属于危险固废，在更换时由厂家回收，不在厂区存放，满足《危险废物贮存污染控制标准》。

- 五、工程建设对环境的影响

根据对厂界无组织氨和厂界噪声监测结果：无组织氨排放和厂界噪声均做到了达标排放，说明项目建设对环境影响较小。

- 六、验收结论

本公司环境保护机构健全，项目在建设过程中，各项环保设施基本按环评及批复要求进行了建设；执行了“三同时”制度，环保设施运行正常，各类污染物做到达标排放和总量控制要求；项目建设内容未发生重大变化；建设过程中未出现重大环境污染治理设施未建、未造成重大生态破坏情况；项目建设内容一次到位；项目建设过程未违反国家和地方环境保护法律法规；验收报告资料齐全，验收结论明确。鉴于上述情况验收组认为：山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三烧烟气超低排放改造项目具备竣工环境保护验收条件基本要求，同意项目通过竣工环保验收。

- 七、验收人员信息

验收组名单附后。

山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂

2021年5月26日