山西太钢不锈钢股份有限公司铁前物流智能升级改造项目

竣工环境保护验收意见

2023年3月31日，山西太钢不锈钢股份有限公司依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织召开了山西太钢不锈钢股份有限公司铁前物流智能升级改造项目竣工环境保护验收会议。

参加会议的有山西太钢不锈钢股份有限公司环保部、项目建设单位山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂，工程管理单位太钢工程管理部，环保设施设计单位山西太钢工程技术有限公司，施工单位山西钢铁建设集团有限公司，工程监理单位山西震益监理有限公司，验收报告编制单位山西太钢工程技术有限公司，验收监测单位上海金艺检测技术有限公司太原分公司（原山西太钢环境监测有限公司）以及应邀参会专家等。

与会人员现场查看了项目工程及环保设施建设情况，查阅了该项目环评报告及批复意见，听取了企业对环保设施建设情况的汇报，查阅了项目竣工环境保护验收监测报告及相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下。

一、项目基本情况

山西太钢不锈钢股份有限公司铁前物流智能升级改造项目位于太钢不锈钢股份有限公司现有厂区内，贯穿厂区南北。

本次升级改造的主要内容是：新建“公转铁”翻车机系统；对现有厂区北部的北翻系统、双翻系统等翻车机系统进行除尘设施超低排放改造，对现有厂区南部的物料缓存系统、南翻系统、物料转运系统、P1转运站等除尘设施进行超低排放改造；新建储存仓系统；新建T3、T4、T5、T6转运站系统；外购焦储运系统以及相应的辅助工程。除尘系统改造后，除尘器全部采用抗静电防水覆膜超细纤维涤纶针刺毡，调整了除尘器过滤风速，使太钢炼铁厂铁前物流系统全部达到钢铁工业超低排放改造的要求。

2019年11月由北京万澈环境科学与工程有限责任公司编制了该项目环境影响报告表，2019年12月11日，原太原市环境保护局尖草坪分局以并环尖审批[2019]第027号对项目环评报告表予以批复。

项目于2020年1月开工建设，2022年4月建成调试运行。

项目实际总投资49840万元，其中环保投资48371万元，占总投资的97.05%。

二、项目建设内容变动情况

实际建设中，对部分除尘系统进行优化调整，将部分粉尘无组织排放改为有组织排放。调整内容主要有：

①北翻区域部分粉尘无组织排放改为有组织排放，收尘点位增加，除尘器风量由250000m³/h增大为495000m³/h；

②环评内容：对原双翻除尘器进行超低排放技改，改造后该除尘系统作为皮带运输除尘系统，新建1台双翻除尘器作为双翻机车区域除尘系统。实际将原双翻除尘器改造后用作新翻系统除尘器，新建1台双翻除尘器作为双翻机车区域及周围皮带运输系统的除尘系统。实际减少1座排气筒。

③新建缓存仓区域除尘器，除尘器风量750000m³/h，拆除南翻1#除尘器，将南翻1#除尘器的收尘点并入缓存仓区域除尘器，T2、T3、T4转运站离缓存仓除尘器较近，为方便运行管理，将其收尘点并入缓存仓区域除尘器，减少建设T2、T3、T4转运站的3座除尘器及排气筒。

④南翻2#除尘器更新，增加翻车机区域皮带系统、外购焦卸料坑等区域收尘口，粉尘无组织改为有组织排放，除尘器风量由250000m³/h增大为650000m³/h，减少建设外购焦卸料坑1台除尘器及排气筒。

⑤由于部分运输路线优化，不建设M7、M8、SJ转运站。由环评内容M4、M5、M6、M7、M8转运站除尘共用1台风量为100000m³/h除尘器改为M4、M5、M6每个转运站各设1台风量为15000m³/h点式除尘器，M2转运站增设1台风量为15000m³/h点式除尘器，取消SJ转运站除尘器建设。共增加了2台除尘器及相应排气筒。

综上所述，与环评对比，废气排放口数量未增多，系统除尘总风量由环评的2709000m³/h变至2932200m³/h，除尘风量增加8%，将部分粉尘无组织排放变为有组织排放。以上变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

项目配套建设环保设施有：

- 废气

新翻系统：在厂区一次料场南侧新建1套翻车机系统。新建翻车机区域及转运除尘系统，除尘器为低压脉冲布袋（利用原有双翻除尘器设备），滤料采用抗静电防水覆膜超细纤维涤纶针刺毡。

北翻系统：对北翻除尘器进行超低排放改造，改造为抗静电防水覆膜超细纤维涤纶针刺毡滤袋，使其排放浓度低于10mg/Nm3，改造后该除尘系统作为皮带运输除尘系统。新建北翻除尘系统，负责北翻车机本体及翻车过程中的产尘、部分双翻区域皮带机产尘。选用低压脉冲布袋，滤料采用抗静电防水覆膜超细纤维涤纶针刺毡。

双翻系统：对原双翻除尘器进行超低排放改造，用作新翻系统除尘器。新建北翻除尘和双翻除尘收集处理双翻皮带运输系统产尘。新建双物料缓存系统翻除尘器选用低压脉冲布袋，滤料采用抗静电防水覆膜超细纤维涤纶针刺毡。

物料缓存系统：新建一台烧结、球团、自产焦储运系统除尘器（缓存仓区域除尘器），选用低压脉冲布袋；滤料采用（防油防水防静电）超细纤维PTFE覆膜涤纶针刺毡，除尘点位包括10座缓存仓、南翻1#、T1-T8转运站。

南翻系统：拆除原南翻系统1#、2#电除尘器，南翻1#除尘器收尘系统并入缓存仓区域除尘器，南翻2#除尘进行拆除后，新建一台低压脉冲布袋除尘器，滤料采用（防油防水防静电）超细纤维PTFE覆膜涤纶针刺毡。

物料转运系统：新建T2转运站，在产尘点上分别设吸尘罩，并入缓存仓区域除尘器。对0#转运站除尘器进行超低排放技改，改造为抗静电防水覆膜超细纤维涤纶针刺毡滤袋。新建M3转运站，除尘点M3-1皮带机卸料除尘、M4皮带机受料点除尘，并入0#转运站除尘器。

P1转运站：M2、M4～M6转运站的机头轮和落料点分别设置除尘罩，在每个转运站上部设置一套除尘系统，共4台。除尘器选用低压脉冲布袋，滤料采用抗静电防水覆膜超细纤维涤纶针刺毡。

新建T3、T4转运站：产尘点上分别设吸尘罩，并入缓存仓区域除尘器。

外购焦系统：新建外购焦汽车卸料坑及配套设施两座，卸料坑除尘并入南翻2#除尘器。

以上共新建翻车机除尘器、北翻除尘器、双翻除尘器、缓存仓区域除尘器、南翻2#除尘器、M2、M4、M5、M6除尘器等，共9套。改造现0#转运站除尘器、原北翻除尘系统（一次料场2#转运站除尘），共2套。

- 固废

- 所有除尘器除尘灰由刮板机送至集中灰仓，采用密闭吸排罐车统一运至公司指定回收处，回收利用。

- ③噪声

产生噪声设备采取选用低噪声设备、设备基础减震，厂房隔声等措施，降低噪声影响。

四、环保设施调试效果

本项目验收监测工作由上海金艺检测技术有限公司太原分公司承担。2022年6-8月间，上海金艺检测技术有限公司太原分公司进行废气污染源和厂界噪声监测。

废气污染源监测期间，本项目涉及的各生产系统生产运行负荷85-94%。

1、污染物达标排放情况

（1）废气污染源

新翻新除尘器出口颗粒物排放浓度4.6-5.4mg/m³；

北翻除尘器出口颗粒物排放浓度4.6-5.8mg/m³；

双翻除尘器出口颗粒物排放浓度4.8-5.8mg/m³；

缓存仓区域除尘器出口颗粒物排放浓度3.2-5.9mg/m³；

南翻2#除尘器出口颗粒物排放浓度2.1-5.1mg/m³；

0#转运站除尘器出口颗粒物排放浓度5.8-7.0mg/m³

M2、M4、M5、M6转运站各除尘器出口颗粒物排放浓度2.1-7.7mg/m³；

原北翻系统改造除尘器出口颗粒物排放浓度2.7-3.9mg/m³；

根据监测结果，以上11台除尘器颗粒物排放浓度均低于10 mg/m³，满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）中的大气污染物排放浓度限值10 mg/m³。

（2）厂界噪声

太钢厂区设10个厂界噪声监测点位。噪声监测结果表明：厂界噪声昼间51-63dB（A）、夜间49-55dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的要求。

2、污染物排放总量控制

通过太钢炼铁厂铁前物流系统除尘设施改造，除尘系统排放颗粒物全部达到钢铁工业超低排放要求。改造前，铁前物流系统颗粒物有组织排放总量149.35t/a，改造后系统颗粒物排放总量75.94t/a，通过系统超低排放改造，削减颗粒物排放量73.38t/a，符合总量控制原则。对区域环境空气质量的改善具有重要意义，对钢铁行业超低排放改造具有示范作用。

五、竣工验收意见

山西太钢不锈钢股份有限公司铁前物流智能升级改造项目符合建设项目环境保护“三同时”要求，按照环评报告及批复文件的要求，建设和采取的污染防治设施及措施齐全，经验收监测，污染物达标排放，污染物排放总量满足核定总量指标要求。具备项目竣工环境保护验收的条件，同意通过验收。

六、后续要求

项目涉及生产设备和废气处理设施较多，应加强设备运行管理，确保废气处理装置运行正常、处理效果稳定、污染物长期稳定达标排放。

七、验收人员信息

见附表。

2023年3月31日

山西太钢不锈钢股份有限公司铁前物流智能升级改造项目

竣工环境保护验收组人员名单

| 序号 | 人员组成 | 姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位上级主管 |  | 山西太钢不锈钢股份有限公司能源环保部 |  |  |
|  | 建设单位 |  | 山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂 | 总经理 |  |
|  |  |  |  | 生产主任 |  |
|  | 设计、施工单位 |  | 山西太钢工程技术有限公司 |  |  |
|  | 监理单位 |  | 山西震益监理有限公司 |  |  |
|  | 验收报告编制单位 |  | 山西太钢工程技术有限公司 | 工程师 |  |
|  |  |  |  | 工程师 |  |
|  | 验收监测单位 |  | 华普、金艺 |  |  |
|  | 专家 | 罗文 | 太原市生态环境监测与科学研究中心 | 正高 |  |
|  |  | 王玉芬 | 山西省太原生态环境 监测中心 | 正高 |  |
|  |  | 李集勋 | 太原市环境工程技术 评估中心 | 高工 |  |